TKL SP488处理器中控协议

通信协议格式：

| 帧头1 | 帧头2 | 设备 | 设备ID | 命令ID | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0xBB | x | x | x | x | x | x | x | 0xCC |

帧头：2 byte,固定为16进制0XAA,0xBB

设备类型：1byte ，A-808为0x08

设备ID:本机没用到 0x00,

命令：参照以下具体含义

参数1：参照以下具体含义

参数2：参照以下具体含义

参数3：参照以下具体含义

参数4：参照以下具体含义

帧尾：1byte, 固定为16进制0xCC

处理器成功接收到命令，并处理后，返回0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09

连接中控，显示屏会显示 "连接中控系统"

不使用中控，需要输入结束指令 AA BB 08 00 0F 0F 0F 0F 0F CC 退出连接页面

- 调用： 红色字体表示第N组数据

USER1:	AA BB 08 00 02 01 00 00 00 CC

USER2:	AA BB 08 00 02 02 00 00 00 CC

USER3:	AA BB 08 00 02 03 00 00 00 CC

USER4:	AA BB 08 00 02 04 00 00 00 CC

USER5:	AA BB 08 00 02 05 00 00 00 CC

USER6:	AA BB 08 00 02 06 00 00 00 CC

USER7:	AA BB 08 00 02 07 00 00 00 CC

USER8:	AA BB 08 00 02 08 00 00 00 CC

USER9:	AA BB 08 00 02 09 00 00 00 CC

USER10:	AA BB 08 00 02 0A 00 00 00 CC

- 保存： 红色字体表示第N组数据

USER1:	AA BB 08 00 03 01 00 00 00 CC

USER2:	AA BB 08 00 03 02 00 00 00 CC

USER3:	AA BB 08 00 03 03 00 00 00 CC

USER4:	AA BB 08 00 03 04 00 00 00 CC

USER5:	AA BB 08 00 03 05 00 00 00 CC

USER6:	AA BB 08 00 03 06 00 00 00 CC

USER7:	AA BB 08 00 03 07 00 00 00 CC

USER8:	AA BB 08 00 03 08 00 00 00 CC

USER9:	AA BB 08 00 03 09 00 00 00 CC

USER10:	AA BB 08 00 03 0A 00 00 00 CC

- 静音/非静音  01/00：

输入通道	：

输入1：  AA BB 08 00 04 01 01 00 00 CC

输入2：  AA BB 08 00 04 02 01 00 00 CC

输入3：  AA BB 08 00 04 03 01 00 00 CC

输入4：  AA BB 08 00 04 04 01 00 00 CC

输入5：  AA BB 08 00 04 05 01 00 00 CC

输入6：  AA BB 08 00 04 06 01 00 00 CC

COAX ：  AA BB 08 00 04 07 01 00 00 CC

输出通道：

输出1：  AA BB 08 00 04 08 01 00 00 CC

输出2：  AA BB 08 00 04 09 01 00 00 CC

输出3：  AA BB 08 00 04 0A 01 00 00 CC

输出4：  AA BB 08 00 04 0B 01 00 00 CC

输出5：  AA BB 08 00 04 0C 01 00 00 CC

输出6：  AA BB 08 00 04 0D 01 00 00 CC

输出7：  AA BB 08 00 04 0E 01 00 00 CC

输出8：  AA BB 08 00 04 0F 01 00 00 CC

- 音量增加:

输入通道	：

输入1：  AA BB 08 00 05 01 01 00 00 CC

输入2：  AA BB 08 00 05 02 01 00 00 CC

输入3：  AA BB 08 00 05 03 01 00 00 CC

输入4：  AA BB 08 00 05 04 01 00 00 CC

输入5：  AA BB 08 00 05 05 01 00 00 CC

输入6：  AA BB 08 00 05 06 01 00 00 CC

COX--L：  AA BB 08 00 05 07 01 00 00 CC

COX--R：  AA BB 08 00 05 08 01 00 00 CC

输出通道：

输出1：  AA BB 08 00 05 09 01 00 00 CC

输出2：  AA BB 08 00 05 0A 01 00 00 CC

输出3：  AA BB 08 00 05 0B 01 00 00 CC

输出4：  AA BB 08 00 05 0C 01 00 00 CC

输出5：  AA BB 08 00 05 0D 01 00 00 CC

输出6：  AA BB 08 00 05 0E 01 00 00 CC

输出7：  AA BB 08 00 05 0F 01 00 00 CC

输出8：  AA BB 08 00 05 10 01 00 00 CC

音量减少：

输入通道	：

输入1：  AA BB 08 00 05 01 02 00 00 CC

输入2：  AA BB 08 00 05 02 02 00 00 CC

输入3：  AA BB 08 00 05 03 02 00 00 CC

输入4：  AA BB 08 00 05 04 02 00 00 CC

输入5：  AA BB 08 00 05 05 02 00 00 CC

输入6：  AA BB 08 00 05 06 02 00 00 CC

COX--L：  AA BB 08 00 05 07 02 00 00 CC

COX--R：  AA BB 08 00 05 08 02 00 00 CC

输出通道：

输出1：  AA BB 08 00 05 09 02 00 00 CC

输出2：  AA BB 08 00 05 0A 02 00 00 CC

输出3：  AA BB 08 00 05 0B 02 00 00 CC

输出4：  AA BB 08 00 05 0C 02 00 00 CC

输出5：  AA BB 08 00 05 0D 02 00 00 CC

输出6：  AA BB 08 00 05 0E 02 00 00 CC

输出7：  AA BB 08 00 05 0F 02 00 00 CC

输出8：  AA BB 08 00 05 10 02 00 00 CC

- 音量XX:

输入通道	：

输入1：   AA BB 08 00 06 01 XX 00 00 CC =>取值范围-40db~0db,步进1。-40db对应0X28

输入2：  AA BB 08 00 06 02 XX 00 00 CC

输入3：  AA BB 08 00 06 03 XX 00 00 CC

输入4：  AA BB 08 00 06 04 XX 00 00 CC

输入5：  AA BB 08 00 06 05 XX 00 00 CC

输入6：  AA BB 08 00 06 06 XX 00 00 CC

COX--L：  AA BB 08 00 06 07 XX 00 00 CC

COX--R：  AA BB 08 00 06 08 XX 00 00 CC

输出通道：

输出1：  AA BB 08 00 06 09 XX 00 00 CC

输出2：  AA BB 08 00 06 0A XX 00 00 CC

输出3：  AA BB 08 00 06 0B XX 00 00 CC

输出4：  AA BB 08 00 06 0C XX 00 00 CC

输出5：  AA BB 08 00 06 0D XX 00 00 CC

输出6：  AA BB 08 00 06 0E XX 00 00 CC

输出7：  AA BB 08 00 06 0F XX 00 00 CC

输出8：  AA BB 08 00 06 10 XX 00 00 CC